夜间智能避障系统
—— 实验报告

课程：嵌入式系统设计
主控芯片：STM32F103C8T6
开发环境：Keil MDK-ARM
日期：2026年6月17日

# 目  录

（在 Word 中按 Ctrl+A → F9 刷新目录域）

# 一、实验目的

本实验旨在设计并实现一个基于 STM32F103C8T6 微控制器的夜间智能避障系统，主要实验目的如下：

• 掌握 STM32F103C8T6 的 GPIO、ADC、定时器等外设的配置与使用方法；

• 学习 HC-SR04 超声波测距模块的工作原理及驱动编程；

• 掌握 SSD1306 OLED 显示屏的 I2C 通信协议及软件模拟 I2C 的实现；

• 理解光敏传感器的工作原理，实现环境光照强度的模拟信号采集；

• 综合运用多传感器（光敏 + 超声波）实现智能判断逻辑——环境变暗时自动开启超声波测距，环境明亮时自动待机；

• 培养嵌入式系统软硬件联调能力，掌握 Keil MDK 集成开发环境的使用。

# 二、实验运用场景

本系统模拟了夜间环境下的障碍物检测与避障预警功能，具有广泛的实际应用价值：

【智能家居】夜间自动检测走廊或房间内的障碍物，辅助夜灯照明控制，避免老人或儿童在黑暗中绊倒。

【智能机器人】作为机器人夜间巡航的避障子系统，当环境光线不足时自动激活超声波传感器检测前方障碍物。

【安防监控】夜间检测到不明物体靠近时发出警告，可用于家庭或仓库的低成本安防预警。

【智能停车场】夜间检测车位是否有车辆停靠，或引导车辆安全泊入。

【盲人辅助设备】穿戴式设备在夜间自动开启超声波探测，提示前方障碍物距离。

# 三、实验原理

## 3.1 系统总体架构

本系统以 STM32F103C8T6 为核心控制器，通过光敏传感器采集环境光照强度（ADC），判断当前处于日间还是夜间。当检测到黑暗环境时，自动启动 HC-SR04 超声波传感器测距，并将距离信息显示在 SSD1306 OLED 屏幕上。同时，板载 LED（PC13）在夜间模式下点亮作为指示灯。

## 3.2 光敏传感器原理

光敏传感器模块采用光敏电阻（LDR）配合 LM393 电压比较器。光敏电阻的阻值随光照强度变化：光照越强，电阻越小；光照越弱，电阻越大。通过分压电路将电阻变化转换为电压变化，输出至 STM32 的 ADC1 通道0（PA0）进行 12 位模数转换。ADC 采样值范围为 0~4095，对应 0~3.3V 电压。代码中设定电压阈值 1.5V 作为日间/夜间的分界线。

【ADC1 初始化代码 — ADC1_Init()】

static void ADC1_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;

/* 使能 GPIOA 和 ADC1 时钟 */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);

/* PA0: 模拟输入 */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

/* ADC1: 独立模式，单通道，软件触发 */

ADC_InitStructure.ADC_Mode               = ADC_Mode_Independent;

ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode       = DISABLE;

ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;

ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv   = ADC_ExternalTrigConv_None;

ADC_InitStructure.ADC_DataAlign          = ADC_DataAlign_Right;

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel       = 1;

ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);

/* 配置规则通道: CH0，采样时间 55.5 周期 */

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);

/* 使能并校准 ADC1 */

ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);

ADC_ResetCalibration(ADC1);

while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));

ADC_StartCalibration(ADC1);

while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));

}

【ADC 读取代码 — ADC1_Read()】

static uint16_t ADC1_Read(void)

{

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);

while (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);

return (uint16_t)ADC_GetConversionValue(ADC1);

}

## 3.3 HC-SR04 超声波测距原理

HC-SR04 模块采用超声波回波测距法。工作流程如下：

1. MCU 向 TRIG 引脚发送一个 ≥10μs 的高电平脉冲（本代码使用约 15μs）；

2. HC-SR04 模块接收到触发信号后，自动发射 8 个 40kHz 的超声波脉冲；

3. 超声波遇到障碍物后反射回来，被模块的接收探头捕获；

4. 模块将 ECHO 引脚拉高，高电平持续时间等于超声波从发射到接收的往返时间；

5. MCU 使用 TIM3 定时器（配置为 1MHz 自由计数器）测量 ECHO 高电平的精确持续时间；

6. 根据声速公式换算距离：声速 ≈ 340 m/s = 0.034 cm/μs，距离(cm) = (脉宽(μs) × 0.034) / 2 ≈ 脉宽(μs) / 58。

HC-SR04 主要参数：工作电压 5V，测量范围 2cm ~ 400cm，测量角度约 15°，精度约 3mm。

【HC-SR04 初始化代码 — HC_SR04_Init()】

void HC_SR04_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

/* ---- 使能 GPIOB 和 TIM3 时钟 ---- */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);

/* ---- PB0: TRIG 推挽输出（默认低电平）---- */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = HC_SR04_TRIG_PIN;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(HC_SR04_TRIG_PORT, &GPIO_InitStructure);

GPIO_ResetBits(HC_SR04_TRIG_PORT, HC_SR04_TRIG_PIN);

/* ---- PB1: ECHO 浮空输入 ---- */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = HC_SR04_ECHO_PIN;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(HC_SR04_ECHO_PORT, &GPIO_InitStructure);

/* ---- TIM3: 1MHz 自由计数器，不使能中断 ---- */

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period        = TIM3_PERIOD;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler     = TIM3_PRESCALER;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode   = TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);

TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);

}

【超声波测距核心代码 — HC_SR04_Measure()】

float HC_SR04_Measure(void)

{

uint32_t start_ms;

uint32_t start_cnt, end_cnt;

uint32_t pulse_width_us;

float    distance;

/* ===== 第1步: 发送触发脉冲 ===== */

/* TRIG 拉低 2μs 确保干净起始电平 */

GPIO_ResetBits(HC_SR04_TRIG_PORT, HC_SR04_TRIG_PIN);

{

volatile uint32_t d = 20;

while (d--) { __NOP(); }

}

/* TRIG 拉高 ≥10μs（此处约 15μs） */

GPIO_SetBits(HC_SR04_TRIG_PORT, HC_SR04_TRIG_PIN);

{

volatile uint32_t d = 150;

while (d--) { __NOP(); }

}

/* TRIG 拉低，触发完成 */

GPIO_ResetBits(HC_SR04_TRIG_PORT, HC_SR04_TRIG_PIN);

/* ===== 第2步: 等待 ECHO 变高（超时 20ms）===== */

start_ms = g_ms_tick;

while (GPIO_ReadInputDataBit(HC_SR04_ECHO_PORT, HC_SR04_ECHO_PIN) == 0)

{

if ((g_ms_tick - start_ms) >= 20)

{

return -1.0f;  /* 超时: 模块未响应，检查 5V 供电和接线 */

}

}

/* ===== 第3步: ECHO 已变高，TIM3 从零开始计时 ===== */

TIM_SetCounter(TIM3, 0);

start_cnt = TIM_GetCounter(TIM3);

/* ===== 第4步: 等待 ECHO 变低（超时 40ms，约 7m 量程）===== */

start_ms = g_ms_tick;

while (GPIO_ReadInputDataBit(HC_SR04_ECHO_PORT, HC_SR04_ECHO_PIN) == 1)

{

if ((g_ms_tick - start_ms) >= 40)

{

return -1.0f;  /* 超时: ECHO 高电平持续时间异常 */

}

}

/* ===== 第5步: 记录 TIM3 计数值，计算脉宽 ===== */

/* ... 省略 30 行 ... */

## 3.4 超声波工作时序

【HC-SR04 时序图】

TRIG:   ___|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾|___________________________

←  ≥10μs (代码约15μs)  →

模块内部发射 8 个 40kHz 超声波脉冲

←      约 200μs      →

ECHO:   _______|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾|______________

←  高电平脉宽 ∝ 距离  →

距离 = 脉宽(μs) / 58 (cm)

## 3.5 SSD1306 OLED 显示原理

SSD1306 是一款 128×64 像素的单色 OLED 驱动芯片，本实验使用 I2C 通信接口。由于 STM32 的硬件 I2C 在某些情况下不稳定，本设计采用 GPIO 软件模拟 I2C 时序：PB6 模拟 SCL（时钟线），PB7 模拟 SDA（数据线），均配置为开漏输出。I2C 地址为 0x78（8位写地址，对应 7 位地址 0x3C）。

显示使用 8×16 点阵英文字体（size=16），每行显示 16 个英文字符。OLED 屏幕垂直方向 64 像素，分三行均匀排列（y=0, y=24, y=48），行间距 8 像素。

# 四、实验步骤及对应代码

## 4.1 硬件连接

按照下表完成各模块与 STM32F103C8T6 的引脚连接：

| STM32 引脚 | 连接至 | 信号类型 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA0 | 光敏模块 DO | 模拟输入 (ADC1_CH0) | 读取环境光照电压 |
| PB0 | HC-SR04 TRIG | 推挽输出 | 发送触发脉冲 |
| PB1 | HC-SR04 ECHO | 浮空输入 (TIM3) | 接收回波信号 |
| PB6 | OLED SCL | 开漏输出 | I2C 时钟线 |
| PB7 | OLED SDA | 开漏输出 | I2C 数据线 |
| PC13 | 板载 LED | 推挽输出 | 夜间指示灯 |
| 5V | HC-SR04 VCC | 电源 | ⚠ 必须 5V，不可 3.3V |

## 4.2 软件初始化

系统上电后，依次执行以下初始化流程：

1. SysTick_Init() — 配置系统滴答定时器，产生 1ms 中断作为全局时基；

2. OLED_Init() — 初始化 SSD1306 OLED 显示屏（I2C 软件模拟），发送初始化命令序列；

3. LED_Init() — 配置 PC13 为推挽输出，默认高电平（LED 灭）；

4. ADC1_Init() — 配置 ADC1 通道0（PA0），单次转换模式，软件触发；

5. HC_SR04_Init() — 配置 PB0(TRIG) 推挽输出、PB1(ECHO) 浮空输入、TIM3 1MHz 自由计数器；

6. 显示启动画面 — OLED 显示 "Night Avoid System Ready" 约 1 秒后进入主循环。

## 4.3 主循环逻辑

主循环每 100ms 执行一次，核心判断逻辑如下：

【主循环伪代码】

while (1) {

adc_value = ADC1_Read();                        // 读取光敏传感器 ADC 值

voltage = adc_value * 3.3 / 4095;               // 换算为电压值

if (voltage >= 1.5) {                           // 遮挡→黑暗→夜间模式

GPIO_ResetBits(PC13);                       // LED 亮

distance = HC_SR04_Measure();               // 超声波测距

Display_NightMode(distance);                // OLED 显示夜间界面

} else {                                        // 光照→明亮→日间模式

GPIO_SetBits(PC13);                         // LED 灭

Display_DayMode();                          // OLED 显示日间界面

}

Delay_ms(100);

}

【main.c 主函数完整代码】

/* main 未找到 */

## 4.4 OLED 显示函数

【夜间模式显示 — Display_NightMode()】

static void Display_NightMode(float distance)

{

uint8_t dist_int, dist_frac;

OLED_Clear();

/* ---- 第1行: 模式标题（大字，居中）y=0~15 ---- */

OLED_ShowString(24, 0, "NIGHT MODE", 8);

/* ---- 第2行: 距离数值 y=24~39 ---- */

OLED_ShowString(0, 24, "Dist:", 8);

if (distance < 0)

{

/* 未收到回波 — 前方无障碍物或传感器异常 */

OLED_ShowString(48, 24, "No Sig", 8);

}

else

{

/* 显示距离: XX.X cm（浮点数拆分为整数和小数部分） */

dist_int  = (uint8_t)distance;

dist_frac = (uint8_t)(distance * 10.0f + 0.5f) % 10;

OLED_Printf(48, 24, 8, "%d.%d cm", (int)dist_int, (int)dist_frac);

}

/* ---- 第3行: 警告 / 状态 y=48~63 ---- */

if (distance > 0 && distance < DANGER_DISTANCE_CM)

{

/* 障碍物距离过近 */

OLED_ShowString(24, 48, "  DANGER!  ", 8);

}

else if (distance < 0)

{

OLED_ShowString(16, 48, "Check Sensor", 8);

}

else

{

OLED_ShowString(48, 48, "Safe", 8);

}

OLED_Refresh();

}

【日间模式显示 — Display_DayMode()】

static void Display_DayMode(void)

{

OLED_Clear();

OLED_ShowString(0, 0, "DAY MODE", 8);

/* ---- 第2行: 状态提示 y=36~51 ---- */

OLED_ShowString(0, 24, " OFF", 8);

OLED_Refresh();

}

# 五、实验结果

## 5.1 日间模式测试

在正常室内光照条件下，光敏传感器输出电压 ≥ 1.5V（ADC 值约 1860 以上），系统判定为日间模式。此时：

• 板载 LED（PC13）熄灭；

• HC-SR04 超声波模块处于待机状态，不发送触发脉冲；

• OLED 显示 "DAY MODE" 和 "Ultrasonic OFF"，字体清晰，布局合理。

## 5.2 夜间模式测试

用手遮挡光敏传感器后，输出电压降至 1.5V 以下，系统自动切换为夜间模式。此时：

• 板载 LED（PC13）亮起，指示夜间工作状态；

• HC-SR04 自动触发测距，TIM3 1MHz 计数器精确测量 ECHO 脉宽；

• OLED 显示 "NIGHT MODE"、实时距离值（格式：XX.X cm）、安全状态（Safe/DANGER!）；

• 在不同距离放置障碍物（如书本），OLED 显示的距离值能正确响应变化；

• 当障碍物距离 < 30cm 时，OLED 显示 "DANGER!" 危险警告。

## 5.3 OLED 界面展示

【日间模式】

┌──────────────────────┐

│                      │

│     DAY MODE         │  ← 16px大字，居中

│                      │

│  Ultrasonic OFF      │  ← 16px大字

│                      │

└──────────────────────┘

【夜间模式（正常）】

┌──────────────────────┐

│    NIGHT MODE        │  ← 16px大字，居中

│  Dist: 125.3 cm      │  ← 实时距离

│        Safe          │  ← 安全提示

└──────────────────────┘

【夜间模式（危险）】

┌──────────────────────┐

│    NIGHT MODE        │

│  Dist:  18.5 cm      │  ← < 30cm

│     DANGER!          │  ← 危险警告

└──────────────────────┘

# 六、思考与结论

## 6.1 实验过程中遇到的问题及解决方法

【问题】OLED 屏幕不亮

【解决】I2C 软件模拟的延时过短（原约 2μs），部分 SSD1306 模块的 I2C 时序较慢，导致通信失败。将延时增加至约 10μs 后显示正常。此外，增加上电等待时间确保 SSD1306 内部电路稳定。

【问题】光敏传感器检测模式反转

【解决】原代码假设"遮挡=低压=夜间"，但实际光敏模块的 LM393 比较器输出特性相反——遮挡时光敏电阻增大，DO 输出电压升高。将判断条件从 voltage < 1.5 改为 voltage >= 1.5 后恢复正常。

【问题】HC-SR04 始终返回 No Sig

【解决】最初采用 TIM3 输入捕获 + 中断方式测量 ECHO 脉宽，但中断可能因 NVIC 配置或输入滤波设置问题未能正常触发。重构为 GPIO 轮询 + TIM3 自由计数器 + SysTick 超时的简化方案后，测距功能正常。此问题也提醒我们：超声波模块必须使用 5V 供电，STM32 的 3.3V 无法驱动。

【问题】OLED 显示布局拥挤

【解决】初始方案使用 6×8 小字体、行间距不足，导致信息显示拥挤。改用 8×16 大字体，三行数据均匀分布在 64 像素高度中（y=0, 24, 48），视觉效果显著改善。

## 6.2 实验收获

• 深入理解了 STM32 标准外设库（SPL）的 GPIO、ADC、TIM、NVIC 等外设的配置方法；

• 掌握了 HC-SR04 超声波传感器的工作原理：电平触发、回波脉宽与距离的线性关系；

• 学会了 SSD1306 OLED 的 I2C 通信协议及软件模拟 I2C 的实现技巧；

• 体会了软硬件联调的重要性——代码逻辑正确不代表系统能正常工作，硬件供电、接线、时序匹配同样关键；

• 认识到嵌入式系统中"简化即可靠"的设计哲学——从复杂的中断输入捕获方案简化为GPIO 轮询方案后，可靠性反而大幅提升；

• 培养了工程调试思维：遇到问题首先排查硬件（供电、接线），再排查软件（时序、逻辑）。

## 6.3 改进方向

• 增加蜂鸣器报警功能 — 当距离 < 30cm 时发出声音警告；

• 接入 SIM900A 模块 — 检测到异常时发送短信报警；

• 使用 NRF24L01 无线模块 — 将测距数据无线传输至远端主机；

• 增加数据记录功能 — 使用 SD 卡或 Flash 记录历史测距数据；

• 引入 FreeRTOS 实时操作系统 — 将传感器读取、显示刷新、报警处理分为独立任务。

## 6.4 结论

本实验成功设计并实现了一个基于 STM32F103C8T6 的夜间智能避障系统。系统能够根据环境光照强度自动切换工作模式——日间超声波待机省电，夜间自动开启超声波测距并在 OLED 上显示距离信息，障碍物距离小于 30cm 时触发危险警告。实验验证了多传感器融合、嵌入式外设驱动开发、实时数据显示等关键技术，达到了预期的实验目标。

# 附录：硬件模块清单

| 序号 | 模块名称 | 型号/规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控板 | STM32F103C8T6 |
| 2 | OLED 显示屏 | SSD1306 128×64 I2C |
| 3 | 光敏感应模块 | 光敏电阻 + LM393 |
| 4 | 超声波测距模块 | HC-SR04 |
| 5 | USB-TTL 下载器 | ST-Link / CH340G |
| 6 | 杜邦线及面包板 | 公母头杜邦线若干 |

## 附录：引脚连接速查表

| STM32 引脚 | 连接目标 |
| --- | --- |
| PA0 | 光敏模块 DO |
| PB0 | HC-SR04 TRIG |
| PB1 | HC-SR04 ECHO |
| PB6 | OLED SCL |
| PB7 | OLED SDA |
| PC13 | 板载 LED |